| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：环境监测（□A卷B卷）科目代码：809 考试时间：3小时 满分150分 可使用的常用工具：□无 计算器 □直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、辨析题(共10小题，每小题2分，共20分) 1.同一水域兼有多类使用功能时，执行最高功能类别所对应的标准值。（ ） 2.排入环境中的污染物应执行污染物排放标准，同时满足环境功能区的要求。（ ） 3.对于武汉科技大学青山校区所处区域大气环境质量应该执行《大气环境质量标准》三级标准。（ ） 4.废水的酸度和pH均表示水中含有的能与强碱发生作用的物质的量。（ ） 5.当废水中含有较多的其他还原性物质时，采用重铬酸钾回流法测得的COD值比水中有机物含量的值偏高。（ ） 6.测定废水的BOD5指标时，当水中微生物含量较少且有机物含量高时，需要对待测水样进行稀释和接种。（ ） 7.环境标准通常几年修订一次，每一标准的标准号是不变的。（ ） 8.测定大气环境中的PM2.5时切割器是切割大于2.5μm的颗粒物。（ ） 9.纳氏试剂比色法中纳氏试剂指的通常是酒石酸钾钠。（ ） 10.对于固废中金属含量的测定一般采用色谱仪进行分析。（ ） 二、单选题(共10小题，每小题2分，共20分) 1、大肠菌群是一种需氧及兼性厌氧菌,在37℃生长时能使乳糖发酵,在24h内产酸、产气的（ ）。 A.革兰氏阴性芽孢杆菌 B.革兰氏阴性无芽孢杆菌 C.革兰氏阳性芽孢杆菌D.革兰氏阳性无芽孢杆菌 2、对于长江水的常规监测，所取水样的类型一般为（ ）。 A. 比例水样 B.混合水样 C.综合水样 D. 瞬时水样 3、固定污染源采样位置的确定，应选择在（ ）管段上。 A.气流分布均匀稳定的平直 B.水平 C.阀门附近 D.变径处附近 4、在城市区域内，对于夜间偶尔出现的噪声，其峰值不得超过标准值（ ）。 A.5dB B. 10dB C. 15dB D. 0dB 5、对于长江水体每月1-10号进行的监测属于（ ） 。 A.监视性监测 B.特定目的监测 C.研究性监测 D.科研监测 6、将监测数据25.4250进行修约保留小数点后两位有效数字后的结果为（ ） 。 A.25.42 B.25.43 C.25.41 D.25.425 7、在COD的测定，加入硫酸汞的作用是 。 A. 消解 B. 显色 C. 氧化氯离子 D. 络和氯离子 8、对于我们学校的主楼，昼间监测的噪声值为62dB，夜间监测值为50dB，请问是否达标排放（ ）。 A.昼夜均达标 B. 昼间达标，夜间不达标 C. 昼间不达标，夜间达标 D.昼夜均不达标 9、城市污水厂活性污泥法处理废水，测得SV为32%，悬浮污泥混合液浓度为3200mg/L,则混合液的SVI为（ ）。 A.320 B.100 C.80 D.400 10、实验室间的可比性可以通过做（ ）试验来检验。 A.重复性 B.再现性 C. 平行性 D. 空白试验 三、多选题(共5小题，每小题3分，共15分) 1.对于采集的水样，由于从采集到分析测定有一段时间，为了保持水样的稳定，可以采取适宜的保存方法，通常采用的方法有（ ）。 A.冷藏或冷冻法 B.加入生物抑制剂 C.调节pH值 D.加入氧化剂或还原剂 2.生活垃圾渗滤液具有的特性（ ）。 A.成分不稳定 B.浓度可变性 C.成分和生活污水相同 D.易于生物降解 3.水中溶解氧的含量与大气压力、水温及含盐量等因素有关，下列哪种情况可以导致水中溶解氧含量的降低（ ）。 A.大气压力降低 B.大气压力增大 C.含盐量的降低 D.水温升高 4.固体废物的采样工具可以用（ ）。 A.尖头铁锹 B.钢尖镐 C.采样铲 D.采样桶 5.我国环境标准中，（ ）标准只有国家标准，并尽可能与国际标准接轨。 A.环境质量标准 B.环境基础标准 C.环境方法标准 D.标准物质标准 四、问答题(50分) 1、（15分）如何进行固体样品的制备？ 2、（15分）大气采样器由那些基本部分组成，各部分的作用是什么？ 3、（20分）对于工业或生活污水排放源，如何布设采样点位？ 五、计算题(45分) 1、（15分）对于某城市污水处理厂活性污泥性质的测定，取活性污泥1000mL于1000mL的量筒中，通过30min 中的沉降后，活性污泥的污泥体积为450mL，对污泥进行测定其干污泥的重量为30g，求此活性污泥的SV30、SVI，同时根据SVI的大小判断污泥的活性情况。 2、（15分）对于大气环境中PM2.5、SO2、NO2监测，24小时平均浓度分别为215μg/m3、1000 μg/m3和230 μg/m3，分别计算其IAQI，判断环境质量情况，确定首要污染物种类。 3、（15分）有一标准物质，浓度为100mg/L，通过监测得到的浓度分别为：104、101、102、103、100mg/L，求样本标准偏差，以101为例求绝对误差、绝对偏差？