| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：环境监测（□A卷B卷）科目代码：809 考试时间：3小时 满分150分 可使用的常用工具：□无 计算器 □直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

参考答案 一、辨析题(共10小题，每小题2分，共20分) 1.√ 2.√ 3.× 4.×5.√ 6.√ 7.√ 8.× 9. × 10. × 二、单选题(共10小题，每小题2分，共20分) 1、B 2、D 3、A 4、C 5、A 6、A 7、D 8、C 9、B 10、B 三、多选题(共5小题，每小题3分，共15分) 1.ABCD 2.AB 3.AD 4.ABCD 5.BCD 四、问答题（50分) 1、（15分） 答：粉碎：用机械或人工方法把全部样品逐级破碎，通过5mm筛孔。粉碎过程中，不可随意丢弃难破碎的粗粒（5分）。 缩分：将样品于清洁、平整、不吸水的板面上堆成圆锥型，每铲物料自圆锥顶端落下，使均匀地沿尖散落，不可使圆锥中心错位。反复转堆，至少三周，使其充分混合。然后将圆锥顶端轻轻压摊开物料后，用十字板自上压下，分成四等份，取两个对角的等份，重复操作数次，直至得到约lkg试样为止。在进行各项有害特性鉴别试验前，可根据要求的样品量进一步进行缩分(10分)。 2、（15分） 答：用于大气污染检测的采样仪器组成部分：收集器、流量计和采样动力组成。 收集器是采集大气样品的收集装置，常用的有塑料袋、注射器、采样管、吸收管、吸附柱等（5分） 流量计是测量气体流量的仪器，而流量是计算采集气样体积必知的参数。常用的流量计有孔口流量计、转子流量计和限流孔等。（5分） 采样动力应根据所需采样流量、采样体积、所用收集器及采样点的条件进行选择。（5分） 3、（20分） 答：水污染源：包括工业废水源、医院污水源和生活污水源等。 水污染源一般经管道或渠、沟排放，截面积比较小，不需设置断面，而直接确定采样点位。（5分） (1)在车间或车间设备废水排放口设置采样点监测第一类污染物。 项目：汞、镉、砷、铅的无机化合物，六价铬的无机化合物及有机氯化合物和强致癌物质等。（2.5分） (2)在工厂废水总排放口布设采样点监测第二类污染物。 项目：悬浮物、硫化物、挥发酚、氰化物、有机磷化合物、石油类、铜、锌、氟的无机化合物、硝基苯类、苯胺类等。（2.5分） (3)已有废水处理设施的工厂，在处理设施的排放口布设采样点。为了解废水处理效果，可在进出口分别设置采样点。（5分） (4)在排污渠道上，采样点应设在渠道较直、水量稳定，上游无污水汇入的地方。（5分） 五、计算题(45分) 1、（15分） 解：SV=450/1000=0.45 或SV=450ml （5分） C=30*1000/1=300000mg/L=30g/L （2分） SVI= 450/30=15 （3分） 分析：对于城市污染活性污泥的SVI一般在30-150之间，本污染的SVI仅为15，说明污泥中的无机物含量偏多，污泥的沉降性能很好，活性差。 （5分） 2.（15分） 解：根据《空气质量指数》根据对应的空气质量指数，按照内插法分别计算PM2.5、SO2、NO2的空气质量指数： IAQIPM2.5=（300-200）*（215-150）/（250-150）+200=265 （4分） IAQISO2=(300-200)*（1000-800）/(1600-800) +200= 225 （4分） IAQINO2=(200-150)*（230-180）/(280-180) +150= 175 （4分） 首要污染物：PM2.5。 （3分） 3.（15分）？ x ＝（104＋101＋102＋103＋100）/5＝102mg/L （4分） s2=1n−1S=1.58 （4分） 以101为例：绝对误差为¦101－102¦＝1mg/L （3分） 绝对偏差：101－102＝-1mg/L （4分）