| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：冶金传输原理（A卷□B卷）科目代码：813 考试时间：3 小时 满分 150 分 可使用的常用工具：□无 计算器 直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、选择题(共10小题，每小题3分，共30分) - (3分)下列流体哪个属于牛顿流体 。 A、汽油； B、纸浆； C、血液； D、沥青 - (3分)某点的真空度为65000 Pa，当地大气压为0.1MPa，该点的绝对压强为 。 A、65000Pa； B、55000Pa； C、35000Pa； D、165000Pa - (3分)有一变直径管流，小管直径d1，大管直径d2=2d1，则两断面雷诺数的关系是 。 A、ℜ1=12ℜ2 B、ℜ1=ℜ2 C、ℜ1=1.5ℜ2 D、ℜ1=2ℜ2 - (3分)水的动力粘度随温度的升高 。 A. 增大；B. 减小；C. 不变；D. 不定 - (3分)自由射流，沿流动进程总动量 。 A. 增大 B.不变 C.减小 D.视具体情况而定 - (3分)下列方法中，不能减小辐射传热损失的措施是 。 A、采用高黑度的材料； B、降低温差； C、减小面积； D、在表面间增设隔热屏 - (3分)对于A、B两个单层圆筒壁，若圆筒壁A内外直径比为2，圆筒壁B内外直径比为6，其它条件相同，则A的导热量是B的 倍。 A、1/3； B、3； C、2.585； D、1.098 - (3分)圆筒壁稳态导热时，沿半径方向低温处的热流量 高温处的热流量。 A、大于； B、等于； C、小于； D、无关系 - (3分)在两块黑度相同的无限大平行平板中插入4块黑度与之子相同的隔热板时，热阻是原来的 倍。 A、4； B、1/4； C、5； D、1/5 - (3分)材料的导热系数是温度的函数，一般来说，气体的导热系数随温度的增加而 。 A、增大； B、减小； C、不变； D、无关 二、判断题(对的在括号内打√、错的打×，共10小题，每小题3分，共30分) - (3分)空气是理想流体，没有粘性。（ ） - (3分)定常流动中，迹线与流线重合。（ ） - (3分)水击现象中流体必须作为可压缩性流体处理。（ ） - (3分)边界层内粘性力比惯性力重要得多。（ ） - (3分)气体超音速射流产生过程中，气体流股截面积先收缩后膨胀，压强不断降低，流量不断增加。（ ） - (3分)绝热表面的温度是恒定的。（ ） - (3分)层流对流传热量小于湍流时的对流传热量。（ ） - (3分)热附面层厚度与速度附面层厚度的相对大小取决于流体的物理性质。（ ） - (3分)吸收率是材料的一种固有的物理性质。（ ） - (3分)对于自然对流传热，由于特征速度不易确定，故只能用雷诺数来判断其流态。（ ） 三、简答题(共5小题，共30分) - (5分)什么是欧拉描述法。 - (5分)简述总流伯努利方程成立条件。 - (5分)写出直角坐标系三维流动N-S方程。 - (5分)试述管内流动传热特点。 - (10分)如图所示的两种水平夹层(a)及(b)，夹层中充满静止的液体．试问： (1) 它们各自的冷、热表面间热量交换的方式有那些? 那种方式的传热量大？为什么？ (2) 采用哪种夹层方式测量流体的导热系数才能使得误差较小? 为什么？ 四、计算题(共4小题，共60分) 1、（10分）为了测量石油管道的流量，安装文丘里流量计，管道直径d1=200mm，流量计喉管直径d2=100mm，石油密度ρ=850kg/m3，流量计流量系数μ=0.95。现测得水银压差计读数hp=150mm，问此时管中流量Q是多少？ 2、（20分）两条长度相同，断面积相同的风管，它们的断面形状不同，一为圆形，一为正方形。若他们的沿程阻力损失相等，而且都处于阻力平方区，问哪条管道的流量大，大多少？ 3、（10分）空气以30m/s的速度横向掠过直径为50mm、长1m的单根圆管，对流换热量为2000w。管子前后空气的平均温度为25℃。试确定管壁的平均温度。 已知：确定平均对流传热系数的准数方程式为 25℃时空气的物性参数为： l＝0.026 w/(m×℃) ，=15.5×10-6m2/s ，Pr＝0.71 C、n与Re的关系 Re; C; n. 1～40; 0.75; 0.4. 40～103; 0.51; 0.5. 103～2×105; 0.26; 0.6. 2×105～106; 0.076; 0.7. 4、（20分）一炉膛内腔如图所示。已知顶面1的温度为T1，黑度为1，面积为F1，底面2的温度为T2，黑度为2，面积为F2，四周为绝热表面3，面积为F3。角系数12，13，23均为已知。 1.画出此换热系统的热辐射网络图。 2.据有效辐射的定义，写出有效辐射J1、J2的表达式。 3.写出确定表面3的温度的计算式。

冷面

热面

冷面

热面

(a)

(b)

1

2

3