| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：液压传动（□A卷、B卷）科目代码：818 考试时间：3小时 满分150 分 可使用的常用工具：□无 计算器 直尺 圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、选择题（共5小题，每小题3分，共15分） 1、液压缸将（ ）。 A. 机械能转换为液压能； B. 液压能转换为机械能； C. 化学能转换为液压能。 2、齿轮泵作为定量泵是指其（ ）不变 。 A. 流量； B. 压力； C. 排量。 3、先导式溢流阀是（ ）测压。 A. 入口； B. 出口； C. 漏油口。 4、冷却器用于降低液压系统的温度，当系统温度高于（ ）C 时，就需要冷却。 A. 55； B. 80； C. 30。 5、下面符号中（ ）表示两位两通液动换向阀。 A. ； B. ； C. 。 二、简答题：(共4小题，每小题8分，共32分) 1、简述液压系统组成及功能。 2、液压油的代号L-HL32表示什么含义？ 3、单作用叶片泵与双作用叶片泵的区别有哪些？ 4、简述溢流阀和减压阀的功能，并比较二者不同之处。 三、计算题（本题20分） 如图1所示泵、管道和马达系统。已知：泵排量Vp=45mL/r，容积效率vp=0.95，机械效率mp=0.95，驱动电机转速n =1470 r /min；马达的排量Vm =100 mL/r、机械效率mm=0.95，容积效率vm=0.95、其负载力矩Tm =345Nm；不计泵出口至马达进口管道的能量损失。试求： 1. 马达的转速nm (r/min)？ （5分） 2. 马达的输入功率Nm (kW)？（5分） 3. 泵轴的输入功率Ni (kW)？ （5分） 4. 阀的调整压力pt (MPa)？（5分） 四、元件分析（共2小题，第1题15分，第2题18分，共33分） 1、如图2 所示为一液压阀结构原理示意图，试回答以下问题： （1）写出该阀的名称并在答题纸上画出其职能符号；（5分） （2）叙述其工作原理。（10分） 图2某液压阀结构原理示意图 2、如图3所示为一先导式液压阀结构原理示意图，试回答以下问题： （1）写出该阀的名称，并叙述其工作原理；（10分） （2）该阀的导阀回油口阻塞时，其主阀口处于开启还是关闭？假定此时导阀设定压力为7MPa，供油压力为12MPa，该阀出口压力为多少？为什么？（8分） 图 3 某液压阀结构原理示意图 五、系统设计（本题23分） 图4中给出了一组液压元件简化符号，请利用这些元件设计一个液压系统，用于将如图所示重物吊起或放下，且要求重物可在任意位置停住。试回答以下问题： 1. 设计并在答题纸上绘制液压回路的原理图；（10分） 2. 试写出元件3和7的名称和功用；（8分） 3. 试写出元件的5名称，并说明其中位的功用。（5分） 图 4 液压元件符号 六、系统分析（本题27分） 图5为镗床液压系统原理图，其工况为：夹紧—工进—加工—退刀—松开—停止。试回答以下问题： 1. 写出元件2、5、6和8的名称，它们在该回路中起何作用？（14分） 2. 试简述“退刀—松开”的工作原理。（13分） 图 5 镗床液压系统原理图

泵

管道

图1 泵、管道和马达系统

马达

Tm, nm

qm

pp

pt泵

7

1

2

3

5

6

重物

A

B

P

T

4

8