| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：土力学（RA卷£B卷）科目代码：821 考试时间： 3 小时 满分 150 分 可使用的常用工具：□无 R计算器 R直尺 R圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、单项选择题(共10小题，每小题2 分，共 20 分) 1.不能传递静水压力的土中水是： - 毛细水 - 自由水 - 重力水 - 结合水 您的选项（ ） 2.已知某砂土的最大、最小孔隙比分别为0.7、0.3，若天然孔隙比为0.5，该砂土的相对密实度Dr为： （A） 4.0 （B） 0.75 （C） 0.25 （D） 0.5 您的选项（ ） 3.宽度均为b，基底附加应力均为p0的基础，同一深度处，附加应力数值最大的是： - 方形基础 - 矩形基础 - 条形基础 - 圆形基础（b为直径） 您的选项（ ） 4. 某中心受压条形基础，宽2m，埋深1m，室内外高差0.6m，埋深范围内土的重度g=17 kN/m3，若上部结构传来荷载F＝400kN/m，基底附加应力p0为： （A） 203.9kPa （B） 205.1kPa （C） 209kPa （D） 215kPa 您的选项（ ） 5.下列指标中，哪一指标数值越大，密实度越小。 - 孔隙比 - 相对密实度 - 轻便贯入锤击数 - 标准贯入锤击数 您的选项（ ） 6.下列关系式中，σCZ为自重应力，σZ为附加应力，当采用分层总和法计算高压缩性地基最终沉降量时，压缩层下限确定的根据是： - σCZ/σZ≤0.1 - σCZ/σZ≤0.2 - σZ/σCZ≤0.1 - σZ/σCZ≤0.2 您的选项（ ） 7.内摩擦角为100的土样，发生剪切破坏时，破坏面与最大主应力方向的夹角为： - 400 - 500 - 800 - 1000 您的选项（ ） 8.根据三轴试验结果绘制的抗剪强度包线为： - 一个摩尔应力圆的切线 - 一组摩尔应力圆的公切线 - 一组摩尔应力圆的顶点连线 - 不同压力下的抗剪强度连线 您的选项（ ） 9.如在开挖临时边坡以后砌筑重力式挡土墙，合理的墙背形式是： - 直立 - 俯斜 - 仰斜 - 背斜 您的选项（ ） 10.冲剪切破坏通常在下列哪种地基中发生？ - 埋深浅、压缩性低的土层 - 埋深浅、压缩性高的土层 - 埋深大、压缩性低的土层 - 埋深大、压缩性高的土层 您的选项（ ） 二、判断题(对的打“√”，错的打“×”，共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分) 1.粘性土的物理状态是用含水率表示的，现有甲、乙两种土，测得它们的含水率，则可以断定甲土比乙土软。（ ） 2.土中附加应力的计算公式为，因此在同样的地基上，基底附加应力相同的两个建筑物，其沉降值应相同。（ ） 3.正常固结土的不固结不排水试验的破坏应力圆的包线是一条水平线，它说明土样的破坏面与最大剪应力面是一致的。（ ） 4.库仑土压力理论假定土体的滑动面是平面，计算结果对主动土压力偏差较小而被动土压力偏差偏较大。（ ） 5.设计的基础宽度或埋置深度超过一定范围时，地基容许承载力值予以修正提高。（ ） 三、名词解释题(共4小题，每小题5分，共20分) 1.土粒相对密实度2.最优含水量；3.固结度；4.触变性； 四、简答题(共3小题，每小题10分，共30分) 1.土的压缩性指标有哪些？它们之间有何关联？ 2.试比较黏性土在不同固结和排水条件下的三轴试验中，其应力条件和孔隙水压力变化有何特点？ 3.若重力式挡土墙抗倾覆稳定性验算不能满足规范要求时，可采取的措施有哪些？ 五、计算题(共3小题，共70分) 1.（15分）某饱和黏性土样，测定土粒比重为2.70，含水量为31.2%，湿密度为1.85g/cm3，环刀切取高20mm的试样，进行侧限压缩试验，在压力100kPa和200kPa 作用下，试样总压缩量分别为S1=1.4mm和S2=1.8mm，求该土的压缩模量为多少？ 2.（15分）大面积料场地层分布及参数如图所示，②层黏土的压缩试验结果如表所示，层厚0.66m，地表堆载120kPa，求在此荷载作用下，黏性土的压缩量为多少？ P/kPa; 0; 20; 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180. e; 0.900; 0.865; 0.840; 0.825; 0.810; 0.800; 0.791; 0.783; 0.776; 0.771. - （15分）某试样剪破时的大主应力为290kPa，小主应力为100kPa，若同一种土保持200kPa不变，增加轴向应力使试样受剪，求: - 当φ=0时，剪切破坏时的大主应力； - 当c=0时，剪切破坏时的大主应力； - （25分）某建筑浆砌毛石挡土墙重度为22kN/m3，墙高6米，底宽2.5m，顶宽1m，墙后填料重度19kN/m3，粘聚力20kPa，内摩擦角150。假定挡土墙墙背直立、光滑，填土面水平，地表均布荷载为25kPa，试进行该挡土墙的抗倾覆稳定性验算。