| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：水分析化学（█A卷 □B卷）科目代码：822 考试时间：3小时 满分 150 分 可使用的常用工具：□无 ☑计算器 □直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、单选题(共 20 小题，每小题 2分，共 40 分) 1、水质指标中的浊度主要是由（ ）的含量来定义的 A、有机质和微生物 B、泥沙和无机物 C、有机物和无机物等悬浮物 D、悬浮物和胶体 2、测定水样中总氮时的消解方法为（ ） - 过硫酸钾在酸性介质中 B. 重铬酸钾在酸性介质中 - 过硫酸钾在碱性介质中 D. 重铬酸钾在碱性介质中 3、某地下水水样pH=8.5，则其中碳酸的主要存在形态为（ ） A、CO2 B、H2CO3 C、CO32- D、HCO3- 4、甲基橙在溶液由酸性变为碱性时的颜色变化为（ ） A、无色变为红色 B、橙黄色变为红色 C、红色变为橙黄色 D、无色变为橙黄色 5、下列溶液不能采用酸碱指示剂法直接滴定的是（ ） A、0.01 mol/L HAc B、0.1 mol/L KH2PO4 C、0.1 mol/L K2HPO4 D、0.1 mol/L Na3PO4 6、在纯水中加入一些酸，则溶液的（ ） A、[H+][OH-]乘积不变 B、[H+][OH-]乘积变大 C、[H+][OH-]乘积变小 D、水的质子自递常数增大 7、若用C(NaOH)=0.1000mol/L标准溶液滴定:①Ka=10-3;②Ka=10-5;③Ka=10-7;④Ka=10-9的四种弱酸得到四条滴定曲线，其中没有滴定突跃的为：（）。 A、① B、② C、③ D、④ 8、分光光度法中选择测定波长λ的重要依据是（ ）。 A、标准曲线 B、吸收曲线或吸收光谱 C、吸光度与pH值关系曲线 D、吸光度A 与显色剂浓度的关系曲线 9、用EDTA标准溶液滴定Ca2+，常用指示剂为（ ）。 A、二甲酚橙（X.O） B、PAN C、甲基橙 D、铬黑 10、用物质的量浓度相同的NaOH和KMnO4两溶液分别滴定相同质量的KHC2O4·H2C2O4·2H2O。滴定消耗两种溶液的体积关系（V）是（ ） A、V（NaOH）=V（KMnO4） B、3V（NaOH）=4V（KMnO4） C、20V（NaOH）=3V（KMnO4） D、4V（NaOH）=15V（KMnO4） 11、在Fe3+、Al3+、Ca2+、Mg2+的混合溶液中，用EDTA法滴定测定Fe3+、Al3+的含量，消除Ca2+、Mg2+干扰，最简便的方法是（ ） A、沉淀分离 B、调整酸度 C、络合掩蔽 D、离子交换 12、NaOH标准溶液因保存不当吸收了CO2，若以此NaOH溶液滴定HCl，以甲基橙作指示剂，则HCl的分析结果将（ ） A、偏高 B、偏低 C、无影响 D、不确定 13、标定EDTA可用（ ） A、重铬酸钾 B、氯化钠 C、邻苯二甲酸氢钾 D、纯锌片 14、用0.10 mol/L HCl滴定Na2CO3至第一化学计量点，则体系的pH值（ ）(已知H2CO3，pKa1=6.38，pKa2=10.25) A、>7 B、<7 C、～7 D、难以判断 15、沉淀滴定法中，佛尔哈德法采用的指示剂与适宜的pH范围分别是（ ） A、指示剂为K2CrO4，pH范围为6.5～10.5 B、指示剂为NH4Fe(SO4)2，pH为强酸性 C、指示剂为荧光素，pH范围为7～10 D、指示剂为K2Cr2O7，pH<6.5 16、用法杨司法沉淀滴定海水中卤素的总量时，加入糊精是为了（ ） A、保护AgCl沉淀，防止其溶解 B、作掩蔽剂使用，消除共存离子的干扰 C、作指示剂 D、防止沉淀凝聚，增加沉淀比表面 17、用KMnO4溶液滴定Fe2+，化学计量点电位Esp处于滴定突跃的（ ） A、中点偏下 B、中点 C、中点偏上 D、随浓度的不同而不同 18、碘量法测溶解氧时，每消耗1mol/L S2O32-相当于耗氧毫克数（ ）克 A、8 B、16 C、24 D、32 19、一般情况下，高锰酸钾法滴定中，用于酸化溶液的酸是（） A、醋酸 B、硫酸 C、高氯酸 D、盐酸 20、符合比尔定律的有色溶液稀释时，将会产生（） A、最大吸收峰向长波方向移动 B、最大吸收峰向短波方向移动 C、最大吸收峰波长不移动，但峰值降低 D、最大吸收峰波长不移动，但峰值增大 二、多选题(共 10 小题，每小题 4分，共 40 分) 1、下列选项哪些是测定COD时水样的保存要求？（ ） A、H2SO4酸化至pH<2 B、 冷冻并且7d内测定 C、 2~5℃冷藏并且24h内测定 D、只能用玻璃瓶作容器 2、水样分析测定时减少系统误差的方法有（ ） A、校准仪器 B、做空白实验 C、做对照试验 D、选择合适的分析方法 3、采用酸碱指示剂滴定法测定水中碱度时（ ） A、以酚酞和甲基橙为指示剂 B、总碱度=酚酞碱度+M C、总碱度=甲基橙碱度 D、酚酞碱度=OH-碱度+CO32-碱度 4、关于络合滴定法下列说法正确的是（ ） A、络合滴定法主要用于水中硬度和铝盐、铁盐混凝剂有效成分的测定 B、只有生成可溶性稳定络合物的络合反应才能用于滴定分析 C、用于滴定分析的络合反应一般只生成一种配位数的络合物 D、无机络合剂不宜用于络合滴定 5、络合滴定的直接滴定法必须满足的要求包括（ ） A、lg(CMK’MY)≥8 B、络合反应速度快 C、有变色敏锐的指示剂，且无封闭现象 D、在选定的滴定条件下，被测定金属离子不发生水解或沉淀现象 6、水中的永久硬度包括（ ） A、CaSO4 B、CaCO3 C、MgSO4 D、MgCO3 7、下列说法正确的是（ ） A、在水处理分析中，常利用酸效应和络合效应使沉淀溶解 B、凡是先达到溶度积的先沉淀，后达到的后沉淀 C、在AgCl的微溶溶液中加入NH4SCN溶液，会生成AgSCN沉淀 D、在AgCl的微溶溶液中加入NaCl会导致其溶解度增加 8、莫尔法适用于用AgNO3直接滴定（ ） A、I- B、SCN- C、Cl- D、Br- 9、下列选项哪些是属于提高氧化还原反应速率的措施（ ） A、在亚硫酸盐还原Cr(VI)时提高亚硫酸盐的浓度 B、在用高锰酸钾滴定草酸时提高反应的温度至80℃ C、在用高锰酸钾滴定草酸时加入Mn2+ D、在稀盐酸溶液中用高锰酸钾法测定水中Fe2+时，加入过量Mn2+ 10、采用碘量法测试水中溶解氧含量时需要配制的试剂有（ ） A、硫酸锰 B、碱性碘化钾 C、重铬酸钾标准溶液 D、Na2S2O3标准溶液 三、实验题（共 4 小题，每小题5分，共20分） 1. 设计一个测甲基橙碱度的方案 2. 设计一个测定水中Mg2+含量的方法（可能含有Ca2+），不用写出详细的药品浓度，但要指明具体的计算过程。 3. 莫尔法测定水中Cl-时，加入CaCO3和做空白实验的目的是什么？ 4. 在化学耗氧量COD测定中，你在溶液回流过程中都发现了什么颜色？分别代表什么物质？ 四、计算题(共 5 小题，每小题10分，合计 50分) 1、用0.20 mol/L的HAc溶液和0.30 mol/L的NaAc溶液等体积混合配成1 L缓冲溶液。已知HAc的pKa=4.65，求： （1）此缓冲溶液的PH值 （2）在此缓冲溶液中分别加入0.02 mol HCl、0.02 mol NaOH溶液后，该缓冲溶液对应的pH变化值。 2、称取含Fe2O3和Al2O3的试样0.2015 g，试样溶解后，在pH 2以磺基水杨酸为指示剂，加热至50℃左右，以0.02008 mol/L的EDTA滴定至红色消失，消耗EDTA 15.20 mL。然后加入上述EDTA标液25.00 mL，加热煮沸，调pH 4.5，以PAN为指示剂，趁热用0.02112 mol/L标准溶液返滴，用去8.16 mL。求试样中Fe2O3和Al2O3的百分含量。 3、一水样中可能含有CO32－、OH－、HCO3－，或者是混合水样。用20.00 mL 0.100 mol/L HCl溶液，以酚酞为指示剂可滴定至终点。问： （1）若水样含有OH－和CO32－且其物质的量相同，再以甲基橙为指示剂，还需加入多少毫升HCl溶液才可滴定至橙红色终点？ （2）若水样含有CO32－和HCO3－且其物质的量相同，接着以甲基橙为指示剂，还需滴入多少毫升HCl溶液才可达到橙红色终点？ （3）若加入甲基橙指示剂时，不需滴入HCl溶液就已呈终点颜色，该水样中含何种物质？ 4、今有一水样，取100 mL调节其pH值为10，以铬黑T为指示剂，用0.0100 mol/L的EDTA标准溶液滴定，到终点时耗用EDTA溶液25.40mL，另取100mL水样调节其pH值为12，加钙指示剂后再用EDTA滴定，终点时耗用EDTA溶液14.25mL，求水样中钙镁的含量，用mg/L表示。（镁的相对原子质量为24.31，钙的相对原子质量为40.08。） 5、在1 cm比色皿和525 nm 时，1.00×10-4 mol/L KMnO 4 溶液的吸光度为 0.585。现有0.500 g锰合金试样，溶于酸后，用高碘酸盐将锰全部氧化成MnO4-，然后转移至500 mL 容量瓶中。在1 cm比色皿和525 nm时，测得吸光度为0.400。求试样中锰的百分含量。（Mn: 54.94 ）