| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：汽车理论（£A卷RB卷）科目代码：823 考试时间： 3小时 满分 150分 可使用的常用工具：□无 R计算器 □直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、解释下列术语(共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分) 1. 汽车动力性 2. 制动器制动力分配系数 3. 临界减速度 4. 静态储备系数 5. 中性转向特性 二、填空题(共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分) - 道路阻力系数指 （ ）。 - 汽车直线行驶状况下，充分发挥驱动力所要求的最低附着系数称为（ ）。 - 评价汽车燃油经济性的百公里油耗有等速百公里油耗与（ ）百公里油耗。 - 对挡位较少的变速器，通常高挡位相邻两挡的传动比间隔比低挡位的（ ）。 - 在道路上实测的制动距离比理论计算的制动距离（ ）。 - 车轮抱死后的利用附着系数等于（ ）。 - 当侧偏角为零时，轮胎受到的地面侧向反力为（ ）。 - 汽车在转向盘角阶跃输入下的稳态响应是（ ）行驶状态。 - 汽车平顺性主要研究由（ ）引起的汽车振动问题。 - 评价汽车平顺性的车身振动加速度要进行轴加权和（ ）加权。 三、判断题(共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分。正确的打“√”，错误的打“×”) - 汽车制动过程中，车轮的滚动半径是变化的。 （ ） - 在水平道路上，当驱动力大于滚动阻力与空气阻力之和时，汽车加速行驶。 （ ） - 为防止制动跑偏，同一车桥左右车轮制动器制动力必须相等。 （ ） - 在同一辆轿车中，如果同时采用了鼓式制动器和盘式制动器，通常是前盘后鼓。 （ ） - 研究汽车操纵稳定性时，汽车的时域响应用瞬态响应来分析。 （ ） - 增大轮胎高宽比，可以提高轮胎的侧偏刚度（绝对值）。 （ ） - 考虑轮胎侧偏时，汽车的转向半径会变大。 （ ） - 汽车平顺性用响应量的统计特性方差来评价。 （ ） - 在七自由度整车振动模型中，只考虑了非悬挂质量的垂直振动。 （ ） - 汽车平顺性评价方法有基本评价法和辅助评价法。 （ ） 四、问答与分析题(共 6 小题，共 80 分) - （15分）画出从动轮在硬路面上匀速滚动时的受力图。为什么说滚动阻力的实质是滚动阻力偶矩？ - （10分）分析汽车紧急制动过程的组成及影响制动距离的主要因素。 - （15分）利用β线、r线、f线及I曲线分析前轮先抱死汽车的制动过程（要求指出前轮刚抱死点，后轮刚抱死点；比较前轮抱死后前轮制动器制动力与地面制动力的大小，后轮制动器制动力与地面制动力的大小)。 - （10分）轮胎侧偏引起的回正力矩是如何形成的？轮胎回正力矩如何随侧偏角的变化而变化？ - （15分）汽车增加了前横向稳定杆对车身侧倾后的稳态响应有什么影响？ - （m2z+cz−q+kz−q=0Hjωfd~q15分）已知车身单质量振动系统的振动方程： 推导悬架系统动挠度的频率响应函数 ？ 五、计算题(共 1 小题，共15 分) 某汽车的总质量1650kg，空气阻力系数CD=0.32,迎风面积 A=1.8 m2，在滚动阻力系数f=0.013水平道路以恒定的加速度a=0.7 m/s2 加速行驶，计算汽车加速到100km/h 速度时各阻力功率在发动机功率消耗中的比例（传动系效率取0.92，旋转质量换算系数取1.07）。

β线