汽车理论试卷（B）参考答案

一、解释下列术语(共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

- 汽车动力性：汽车在良好路面上直线行驶时由汽车受到的纵向外力决定的、所能达到的平均行驶速度。

- 制动器制动力分配系数：前轮制动器制动力与总的制动器制动力之比。

- 临界减速度：前后轮同时抱死时的制动减速度。

- 静态储备系数：中性转向点至前轴的距离和汽车质心至前轴距离之差与轴距的比值。

- 中性转向特性：在操纵稳定性的稳态响应中，改变车速，汽车回转运动的半径不变的特性。

二、填空题(共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

- f + i

- 附着率

- 循环工况

- 小

- 短

- 地面附着系数

- 外倾侧向力

- 等速回转

- 路面不平

- 频率

三、判断题(共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

- 1-5  √  √ × √  ×     6-10  ×  ×  × √  √

四、问答与分析题(共 6 小题，共 80 分)

- （15分）画出从动轮在硬路面上匀速滚动时的受力图。为什么说滚动阻力的实质是滚动阻力偶矩？

- 要点：① 从动轮在硬路面上匀速滚动时的受力如图所示。

- ② 弹性轮胎滚动时由于弹性迟滞效应，会产生一个滚动阻力偶矩。

- ③ 推动车轮滚动所需要的力是克服滚动阻力偶矩，

- 也可以说是克服滚动阻力。即滚动阻力实质是滚动阻力偶矩。

- （10分）分析汽车紧急制动过程的组成及影响制动距离的主要因素。

- 要点：① 汽车紧急制动过程分为四个阶段：

- 驾驶员反应阶段：从看到制动信号到开始踩制动踏板的过程；

- 制动器起作用阶段：从开始踩制动踏板到达到最大制动减速度的过程；

- 持续制动阶段：从达到最大制动减速度到汽车停止的过程；

- 制动器放松阶段：从汽车停止到制动器完全放松。

- ② 制动距离指从踩下制动踏板到汽车停止的距离。

- ③ 影响制动距离的主要因素：制动器起作用的时间，最大制动减速度及制动初速度。

（15分）利用β线、r线、f线及I曲线分析前轮先抱死汽车的制动过程（要求指出前轮刚抱死点，后轮刚抱死点；比较前轮抱死后前轮制动器制动力与地面制动力的大小，后轮制动器制动力与地面制动力的大小)。

β线

- 要点：① β线、r线、f线及I曲线如图所示。

- ② 随着制动器制动力增加（沿β线），

前后地面制动力也沿β线增加。

0.6

- ③ 当β线与f线相交于A点时，前

- 轮先抱死；当制动器制动力沿β线增加

- 到B’（f线与r线相交于B）时，后轮

- 也抱死。

- ④ 前轮抱死后，前轮制动器制动力

大于地面制动力，后轮制动器制动力等于地面制动力。

I曲线

B

j=0.54g

j=0.6g

f线组

0

- （10分）轮胎侧偏引起的回正力矩是如何形成的？轮胎回正力矩如何随侧偏角的变化而变化？

- 要点：① 轮胎侧偏时，侧偏力位于轮胎接地中心的后方，对接地中心形成的力矩就是回正力矩。

- ② 在侧偏角较小时，回正力矩随侧偏角增大而增大；当侧偏力的分布在接地印迹后方达到侧向附着极限时，回正力矩达到最大值；在侧偏角较大时，回正力矩随侧偏角增大而减小。

- （15分）汽车增加了前横向稳定杆对车身侧倾后的稳态响应有什么影响？

- 要点：① 增加前横向稳定杆，提高了前悬架的侧倾角刚度。

- ② 车身侧倾引起的前轮侧偏角绝对值增大。

- ③ 前后轮侧偏角的绝对值之差增大，提高了不足转向。

- m2z+cz−q+kz−q=0Hjωfd~q（15分）已知车身单质量振动系统的振动方程：                           推导悬架系统动挠度的频率响应函数          。

- 要点：① 对振动方程两边进行傅里叶变换，得到车身位移的频率响应函数

- Hjωz−q=ZωQω=k+jωc−m2ω2+k+jcω

- fd=z−q      ② 动挠度

- ③ 动挠度的频率响应函数

- Hjωfd~q=Z(ω)Q(ω)−1=m2ω2(−m2ω2+k)+jcω

五、计算题(共 1 小题，共 15 分)

某汽车的总质量1650kg，空气阻力系数CD=0.32,迎风面积 A=1.8 m2，在滚动阻力系数f=0.013水平道路以恒定的加速度a=0.7 m/s2 加速行驶，计算汽车加速到100km/h 速度时各阻力功率在发动机功率消耗中的比例（传动系效率取0.92，旋转质量换算系数取1.07）。

要点：① 计算各阻力功率

Pf=Gfua3600=1650×9.8×0.013×1003600=5.84(kW)

滚动阻力功率：

Pw=CDA76140ua3=0.32×1.8×100376140=7.57(kW)

空气阻力功率：

Pj=δ⋅mua3600dudt=1.07×1650×100×0.73600=34.33(kW)

加速阻力功率：

② 发动机功率消耗

Pe=1ηT(Pf+Pw+Pj)=(5.84+7.57+34.33)0.92=51.89(kW)

③ 各阻力功率在发动机功率消耗中的比例

滚动阻力功率占比：11.25%

空气阻力功率占比：14.59%

加速阻力功率占比：66.16%