| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：微机原理（√A卷□B卷）科目代码：828 考试时间： 3小时 满分 150分 可使用的常用工具：√无 □计算器 □直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、选择题(共 10小题，每小题 3分，共 30分) 1、已知[X]原=10101100B，则[X]的真值为（ ）。 A.44 B.45 C.-44 D.-45 2、指令（ ）的源操作数的寻址方式为直接寻址。 A．MOV [2000H]，AL B．IN AL，DX C．XOR AL，[2000H] D．MOV AX，2000H 3、设 DS=8225H，DI=3942H，指令 INC BYTE PTR[DI]操作数的物理地址是( ) 。 A．86192H B．85B92H C．41645H D．41B45H 4、在下列伪指令中定义双字变量的是( )。 A．DB B．DW C．DD D．DT 5、假定（DL）=0C6H ，（CL）=2，（CF）=1，执行RCL DL，CL 指令后，DL 中的值是( )。 A．1BH B． 18H C．0C6H D．0B9H 6、循环指令 LOOP 终止循环的条件是( )。 A、CX=0，且 ZF=0 B、CX=0，或ZF=1 C、CX≠0，且 ZF=0 D、CX≠0，或 ZF=1 7、8086 在最小模式下，分时使用 AD0-AD15，所以必须外接地址锁存器，当总线上为地址信息时，通过（ ）将地址送入地址锁存器。 A）DEN B）ALE C）BHE D）DT/ R 8、在查询传送方式时，外设准备好的状态信息是通过（ ）供给 CPU进行查询的。 A.地址总线 B.数据总线 C.控制总线 D.中断请求线 9、设( DS) =2872H，偏移量为86H，该字节的物理地址是 ( )。 A．28F8H B．287 A6H C．28806H D．AE720H 10、DOS系统功能(INT 21H)9号调用要求将待显示字符串的首址送入 ( )。 A．DS:DX B．CS:DX C．DS：BX D．CS：BX 二、填空题(共 9小题，每小空2分，共 20分) 1、堆栈是内存中的一个专用区域，其存取规则是 。 2、总线周期的T1状态下，数据/地址线上是 信息。 3、微机系统中要组成32KB*16的存储器，需要选用__片规格为2KB*8的芯片。 4、执行IN AL， 70H时，8086CPU外部管脚IO/——M的状态是 。 5、8086的中断向量表可以容纳____个中断向量。 6、8086CPU的MN/MX引脚的作用是____________________。 7、某微机系统的RAM容量为8K*8，若首地址为4800H，则最后一个单元的地址是____________________。 8、编写程序时，对不允许外部中断的程序首先要关闭中断，其指令是________。 9、DAC0832的三种工作方式为________、________和直通。 三、简答题(共 5小题，每小题 5分，共 25分) 1、已有AX=E896H，BX=3976H，若执行ADD BX，AX指令，则结果BX，AX，标志位CF，OF，ZF各为何值？ 2、8086的存储器空间最大可以为多少？怎样用16位寄存器实现对20位地址的寻址？完成逻辑地址到物理地址转换的部件是什么？ 3、段寄存器CS＝1200H，指令指针寄存器IP=FF00H，此时，指令的物理地址为多少?指向这一物理地址的CS值和IP值是唯一的吗，请举例说明? 4、一般的可编程I/O接口电路有哪三种寄存器，它们各自的作用是什么？ 5、 8259A的初始化命令字和操作命令字有哪些，其功能是什么；哪些应写入奇地址，哪些应写入偶地址。 四、汇编语言阅读填空题(共4小题，共25分) 1、有程序段如下 MOV SI,2500H MOV AX,1000H MOV DS,AX MOV CL,05H NEXT:MOV[ SI] ,AL INC AL INC SI DEC CL JNZ NEXT 程序运行后结果为： DS=________H SI=________H AX=_______ H CL=________H（每空1分） 2、DSEG SEGMENT BLOCK DB 51，30，43，107，89，90，200，197，70，64 COUNT EQU $-BLOCK RESULT DB 0 DSEG ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS：CODE，DS：DSEG MAIN PROC FAR START：PUSH DS SUB AX，AX PUSH AX MOV AX， （1） MOV DS，AX MOV ES，AX MOV SI， （2） MOV CX，COUNT CON： MOV AL，[SI] AND AL，01H（3） JZ NEXT INC RESULT NEXT：INC SI LOOP CON RET MAIN ENDP CODE ENDS END START 问题： 1）该程序的功能是________。（2分） 2）程序执行后，RESULT单元的内容是________。（2分） 3）第3行中$的作用是________，汇编后COUNT=________。（2分） 4）源程序（1）处的完整指令应是________。（2分） 5）源程序（2）处的完整指令应是________，该指令也可以用________指令代替。（2分） 6）不改变程序功能，源程序（3）处指令可用________指令代替。（2分） 3、有以下程序： DATA SEGMENT DA1 DB ‘ABCD’ COUNT EQU 4 DA2 DB COUNT DUP（0） DATA ENDS 其余部分略 START： MOV AX，DATA MOV DS，AX MOV SI， OFFSET DA1 MOV SI， OFFSET DA2 MOV CX， COUNT LOP1： MOV AL， [SI] MOV DL， 0 LOP2： CMP AL， 0 JZ NEXT SHR AL， 1 JNC EE INC DL EE： JMP LOP2 NEXT： MOV [DI]， DL INC SI INC DI LOOP LOP1 MOV AH， 4CH INT 21H ；返回DOS END START 回答以下问题： （1）程序完成的功能是 （4分） （2）程序运行结束后，DL中的内容为 （1分） （3）程序运行结束后，CX中的内容为 （1分） （4）指令CMP AL, 0在程序中的作用是 （1分） （5）程序运行结束后，DA2+1单元中的内容为 （1分） （6）程序运行结束后，DA2+2单元中的内容为 （1分） 五、综合应用题(共4小题，共50分) - 编写程序段，实现从数据段以BUF为首地址的字符串中寻找‘A’字符，将它们的偏移地址依次存放于ADDS为首地址的存储区内，并统计‘A’的个数，存放于NUM单元中，该字符串以‘$’结尾（‘$’＝24H）。（10分） 2、已知某输入设备的数据端口地址为40H，状态端口地址为41H，其中D0位为“1”时，表示“READY”状态。试编程实现采用查询方式从该设备输入20个ASCII码表示的十进制数，并求出这20个十进制数的累加和。（10分） 3、在数据段DS中的一个数据块STRING由大小写英文字母、数字、其他符号组成，长度为COUNT。将其传送到同一段中STRING1为首地址的内存区，并将英文中大写字母转换成小写英文字母，其余不变。 提示：’A’的ASCII码是41H，‘a’的ASCII码是61H。（10分） 4、将键盘输入的一位十进制数在七段式共阴极LED数码管上显示出来，设计这一输出的接口电路和控制程序。（20分）