| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：微机原理（√A卷□B卷）科目代码：828 考试时间： 3小时 满分 150分 可使用的常用工具：√无 □计算器 □直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、选择题(共 10小题，每小题 3分，共 30分) 1、C 2、C 3、B 4、C 5、A 6、B 7、B 8、B 9、B 10、A 二、填空题(共 9小题，每小空 2分，共 20分) 1、后进先出 2、地址 3、32 4、1或高电平均可 5、256 6、设置系统的组态模式 7、4800H+2^13-1或者实际计算结果 8、CLI 9、单缓冲、双缓冲。 三、简答题(共 5小题，每小题 5分，共 25分) 1、答:BX=220CH，AX=E896H，CF=1，ZF=0，OF=0(OF2分，其余1分) 2、答：8086的存储器空间最大可以为2^20（1MB）；8086计算机引入了分段管理机制，当CPU寻址某个存储单元时，先将段寄存器内的内容左移4位，然后加上指令中提供的16位偏移地址形成20位物理地址。 3、答：指令的物理地址为21F00H；CS值和IP值不是唯一的，例如：CS=2100H，IP=0F00H。 4、答：数据寄存器，状态寄存器和控制寄存器。数据端口能对传送数据提供缓冲，隔离，寄存的作用 ；状态寄存器用来保存外设或接口的状态；控制寄存器用来寄存CPU通过数据总线发来的命令。 5、答：8259A的初始化命令字ICW1，ICW2，ICW3，ICW4；操作命令字OCW1，OCW2，OCW3。ICW2，ICW3，ICW4，OCW1写入奇地址，ICW1，OCW2，OCW3为偶地址。 四、汇编语言阅读填空题(共3小题，共25分) 1、答：DS=1000H SI=2505H AX=1005 H CL=00H（每空1分） 2、答： 1）判断数据区BLOCK中的数据的偶数的个数，结果放到RESULT中。（2分） 2）5（2分） 3）计算BLOCK的长度，10。（2分） 4） MOV AX，DSEG。（2分） 5）OFFSET BLOCK，LEA SI，BLOCK（2分） 6）TEST AL，01H（2分） 3、答： （1）程序完成的功能是 统计数据区DA1中的字符串每个字符中1的个数放到DA2所对应的单元 （4分） （2）程序运行结束后，DL中的内容为 3 （1分） （3）程序运行结束后，CX中的内容为 0 （1分） （4）指令CMP AL, 0在程序中的作用是 判断单个字符是否比较完毕 （3分） （5）程序运行结束后，DA2+1单元中的内容为 2 （1分） （6）程序运行结束后，DA2+2单元中的内容为 3 （1分） 五、综合应用题(共4小题，共50分) 略