| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：交通工程学（☑A卷 □B卷）科目代码：829 考试时间： 3小时 满分 150分 可使用的常用工具：□无 ☑计算器 ☑直尺 ☑圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、名词解释题(共6小题，每小题5分，共30分) 1、第30位最高小时交通量 2、排队延误 3、设计通行能力 4、Wardrop用户均衡原理 5、单向交通 6、原始现场 二、简答题(共4小题，每小题10分，共40分) 1、简述交通量的定义、类型和表示方法。 2、简述用浮动车法调查路段交通量的过程。 3、简述感应控制的基本原理。 4、简述交通需求管理的目的、内容。 三、计算题(共2小题，每小题20分，共40分) 1、已知某公路上畅行速度Vf ＝ 80 km/h，阻塞密度Kj ＝ 100 辆/km，速度-密度是直线关系。绘制关系图并求解：(a)流量最大时的速度、密度和流量？(b)车流速度为24 km/h时，对应的密度和流量？ 2、某平原区有一连接两城市的四车道高速公路基本路段，设计车速为120 km/h，单方向高峰小时交通量为2100 veh/h，其中货车占40%，高峰小时系数PHF = 0.95，车道宽度为3.5 m，路边和中央分隔带两侧障碍物离路面边缘距离为0.60 m，现场调查在交通高峰期15 min内平均行程车速为76 km/h，参考下页表格数据，求该高速公路的服务水平。 四、论述题(共2小题，每小题20分，共40分) 1、以武汉市（或你熟悉的其他城市）为例，分析城市交通的现状，论述如何改善交通运行水平，减少交通拥堵。 2、以“中国式过马路”为背景，分析发生行人交通事故的主要原因，并提出相应的治理措施。 第三大题、第2小题计算用表 高速公路基本路段服务水平分级表 服务水平等级; 密度pcu/ km/ ln; 设计速度（km/h）. 120; 100. 车速km/h; V/C; 最大服务交通量(pcu/h/ln); 车速km/h; V/C; 最大服务交通量(pcu/h/ln). 一; ≤12; ≥94; 0.56; 1100; ≤81; 0.51; 1000. 二; ≤19; ≥86; 0.79; 1600; ≤75; 0.71; 1400. 三; ≤26; ≥73; 0.94; 1900; ≤68; 0.85; 1700. 四; ≤42 ＞42; ≥48 ＜48; 1.00 －; 2000 －; ≤48 ＞48; 1.00 －; 2000 －. 车道宽度及净向侧宽的修正系数 侧向净宽（m）; 有中央分隔带的4车道公路. 行车道一侧有障碍物; 行车道两侧都有障碍物. 3.75 m; 3.50 m; 3.75 m; 3.50 m. ≥1.75; 1.00; 0.97; 1.00; 0.97. 1.60; 0.99; 0.96; 0.99; 0.96. 1.20; 0.99; 0.96; 0.98; 0.95. 0.90; 0.98; 0.95; 0.96; 0.93. 0.60; 0.97; 0.94; 0.94; 0.91. 0.30; 0.93; 0.90; 0.87; 0.85. 0; 0.90; 0.87; 0.81; 0.79. 高速公路、一级公路路段的大型车换算系数 车型; 平原微丘; 重丘; 山岭. 大型车; 1.7/2.0; 2.5/3.0; 3.0. 小客车; 1.0; 1.0; 1.0.