| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：传热学（□A卷√B卷）科目代码：843 考试时间：3小时 满分 150 分 可使用的常用工具：□无 √计算器 √直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、名词解释(共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分) 1、（ 5 分）热扩散率 2、（ 5 分）肋效率 3、（ 5 分）热对流 4、（ 5 分）珠状凝结 5、（ 5 分）定向辐射强度 二、推导及问答(共 5 小题，共 50 分) 1、（10分）一大平板厚度δ，两侧表面温度为t1和t2（t1<t2），平板热导率λ=λ0(1+bt)，试导出平板稳态导热条件下热流密度计算式，并绘制出b>0,=0和<0时平板内部温度分布曲线。 2、（10分）什么是Bi数，采用集中总参数法求解非稳态导热问题的条件是什么？ 3、（10分）在对流温差大小相同的条件下,对于顶楼，夏季和冬季屋顶天花板内表面的对流换热系数是否相同? 为什么? 4、（10分）什么是沸腾换热的临界热流密度？为什么加热热流密度通常要低于临界热流密度。 5、（10分）什么是辐射换热的兰贝特定律，黑体辐射在空间分布上有何特点，其定向辐射强度与辐射力间有何关系。 三、计算题(共 4 小题，共 75 分) 1、（20分）一蒸汽锅炉炉膛蒸发受热面管壁受到1200℃烟气加热，管内沸水温度200℃，烟气与管外表面复合表面传热系数为100W/m2.K，管内表面传热系数为8000 W/m2.K，管子外径52mm，厚度6mm，管壁热导率λ=42 W/m2.K，试计算以下两种情况单位长度传热量。 （1）换热表面干净； （2）内外表面分别结了1.5mm和0.5mm厚度的污垢，假设内外表面污垢热导率分别为1 W/（m.K）和0.08 W/（m.K），且没有改变管子表面复合传热系数。 2、(17分) 将初始温度300℃、直径10mm的小球放入温度20℃的气流中冷却，小球材料导热系数λ=30W/(m.℃)，比热c=465 J/(kg.℃)，密度ρ=7790kg/m3。已知小球表面传热系数为20 W/(m2.℃)，求小球冷却2分钟后的温度；如果想让小球温度降到100℃，需要多少时间，此时小球总换热量是多少。 3、(18分) 某内径20mm、内壁70℃的长铜管将冷水从进口30℃加热到出口50℃，若冷却水进口流速为4m/s，求水与管内壁的表面传热系数和换热管长度。已知管内单相对流传热准则关联式和水物性简表如下： Nuf=0.023Ref0.8Prf0.4μfμw0.11(Ref≥104) 水的物性简表： t （℃）; λ (W/(m℃)); ρ (kg/m3); cp (kJ/(kg℃)); ν106（m2/s）; μ106（Pas）; Pr. 20; 0.599; 998.2; 4.183; 1.006; 1004; 7.02. 30; 0.619; 995.7; 4.178; 0.850; 801.2; 5.42. 40; 0.634; 992.2; 4.178; 0.659; 653.1; 4.31. 50; 0.648; 988.1; 4.183; 0.556; 549.2; 3.54. 70; 0.668; 977.8; 4.187; 0.406; 415.1; 2.55. 4、 （20分）液氧储存器为双壁镀银的夹层结构，外壁内表面温度27℃，内壁外表面温度-173℃，镀银壁的发射率0.02。试计算由于辐射换热每单位面积容器层的散热量，为了减少热损失，内外壁之间增加一辐射屏，屏两侧表面发射率0.02，求增加辐射屏后的散热量。（20分）