| 姓名： 报考专业： 准考证号码： | 密封线内不要写题 |
| --- | --- |

2019年全国硕士研究生招生考试初试自命题试题 科目名称：工程传热学（A卷□B卷）科目代码：849 考试时间：3 小时 满分150分 可使用的常用工具：□无 √计算器 □直尺 □圆规（请在使用工具前打√）

注意：所有答题内容必须写在答题纸上，写在试题或草稿纸上的一律无效；考完后试题随答题纸交回。 一、填空题(共8小题，每小题2分，共16分) 1. (2分) 三种基本的热传递方式是热传导、 和 。 2. (2分) 大多数纯金属的热导率随温度的升高而 ，大部分合金的热导率随温度的升高而 。 3. (2分) 对多层等厚度圆筒壁传热，通过每层的热流密度 ，通过每层单位管长的热流密度 。 4. (2分) 发生相变的传热过程可分为_______传热和________传热。 5. (2分) 牛顿冷却定律适用于 传热，兰贝特余弦定律适用于 传热。 6. (2分) 导热和对流传热的传热速率与温度差的 次方成正比，而热辐射的传热速率与温度差的 次方成正比。 7. (2分) 可见光的光谱一般为 微米，太阳光的光谱一般为 微米。 8. (2分) 土壤温度场具有的两种特性为： 和 。 二、名词解释(共4小题，每小题5 分，共20分) 1、（5分）综合温度 2、（5分）定向辐射强度 3、（5分）灰体 4、（5分）蓄热系数 三、简答题(共6小题，每小题8分，共 48分) 1、（8分）写出傅里叶数 Fo的定义式，并说明它的物理意义。 2、（8分）窗玻璃对红外线几乎不透明，但为什么隔着玻璃晒太阳却使人感到暖和？ 3、（8分）北方深秋季节的清晨，树叶叶面上常常结霜。试问树叶上哪一面容易结霜，为什么？ 4、（8分）辐射传热中有哪5个重要的定律，分别表示什么意义？ 5、（8分）换热器的对数平均温差如何表示？ 6、（8分）影响膜状凝结的主要因素有哪些？ 四、计算题(66分) 1、（ 8分）某锅炉厂炉膛保温壁面由三层不同的材料组成，第一层材料参数：厚度30 cm，导热系数2.0 W/m℃，第二层材料参数：厚度54 cm，导热系数1.8 W/m℃，第三层材料参数：厚度6 cm，导热系数0.1 W/m℃。如果通过该三层壁面的导热量560W/m2，请问通过保温壁面的温降是多少？ 2、（12分） 直径6.4 mm的一个钢制物体初始温度为30℃。将其突然置于温度保持为150℃的环境中，钢制物体与周围环境之间的对流传热系数 h=140 W/m2℃。试用集总参数法计算钢制物体温度达到120℃时所需要的时间。已知钢制物体的物性参数：λ=16.3W/(mK)，ρ=7817kg/m3，C=460J/(kgK)。 3、（ 22分）温度为35℃，密度的空气以6 m/s的速度流过边长为30 cm的正方形平板表面。如果平板表面温度保持250℃不变，试计算该平板的散热量。 (对层流有： ；对紊流有： ； 空气在温度为 tm =100℃时的物性参数为：, ，Pr=0.688；空气在温度为 tm =200℃时的物性参数为：, ，Pr=0.68。 4、（ 24分）两表面积都为A的平行无限大平板1 和 2，均为漫射灰表面，其表面发射率均为，当两表面温度不等时：(1) 计算两无限大平板之间的辐射传热量。 (2) 如果在两无限大平板之间插入 n 块遮热板，试计算此时两无限大平板之间的辐射传热量。