2014年青岛农业大学硕士研究生招生入学考试 （科目代码：804 科目名称：电路） 注意事项：1. 答题前，考生须在答题纸上填写考生姓名、报考单位和考生编号。 2. 答案必须书写在答题纸上，写在该试题或草稿纸上均无效。 3. 答题必须用蓝、黑钢笔或圆珠笔，其他无效。 4. 考试结束后，将答题纸和试题一并装入试题袋中。 一、选择题：在下列各题中，有四个备选答案，请选择其中唯一正确的答案。(本大题共10小题，每题2分，总计20分) 1.已知某元件在非关联参考方向下，吸收的功率为10W。如果该元件的端电压为1kV，则流过该元件的电流为( ) A.-10A B. 10A C.-10mA D.10mA 2. 已知一个IS＝4A的理想电流源与一个R＝10Ω的电阻串联，则这个串联电路的等效电路可用（ ）表示 A. US＝20V的理想电压源 B. IS＝4A的理想电流源 C. US＝0.4V的理想电压源与R＝10Ω的电阻并联的电路 D．US＝40V的理想电压源与R＝10Ω的电阻并联的电路 3.关于结点电压法，下列叙述中，（ ）是错误的 A.自电导是结点所连接的所有电阻的电导之和，恒为正 B.互电导是结点之间的电阻的电导之和，恒为负 C.方程右边的iskk为流出结点的电流源电流的代数和（电源电流流出结点为正） D.结点电压自动满足KVL 4. 关于互易定理的应用，下列叙述中错误的是（ ） A.互易定理表明在线性无源网络的情况下，激励和响应位置互换，相同的激励产生响应不变 B.当线性网络中含有受控源时，可以利用互易定理分析电路 C.在互易定理第一种形式中，电压源激励，互易时原电源处短路，电压源串入另一支路中 D. 在互易定理第二种形式中，电流源激励，互易时原电流源处开路，电流源并入另一支路的两个结点处中 5. 某RLC串联电路中，R＝2Ω，C=0.5F,要使电路的零输入响应为非衰减振荡，L值可选用（ ） A. 1H B. 2H C. 0.4H D. 3H 6. 若通过并联电容的方式对ＲＬ电路进行功率因素的提高（保证输入电压幅值不变，只考虑欠补偿情况），则下列说法中错误的是（ ） A．并联电容的大小不会影响ＲＬ支路的工作状态 B．并联电容后电源输出的有功功率不变，输出的无功功率减少了 C．并联电容后总电流的有效值变小了 D．并联电容后ＲＬ支路的功率因素变大 7. 如图1-7所示电路的谐振角频率ω0=（ ） 第1页（共3页） A. 1LC B. 12LC C. 2LC D. 4LC C 图1-7 8.下列选项中，属于理想变压器特点的是（ ） A.耦合系数为零 B.无损耗 C.互感系数M为有限值 D.变压器吸收的功率不为零 9. 下列陈述（ ）是正确的 A.发电机绕组作星形联接时的线电压等于作三角形联接时的线电压的 B.对称三相电路负载作星形联接时，中性线里的电流为零 C.负载作三角形联接时可以有中性线 D.凡负载作三角形联接时，其线电流都等于相电流的倍 10. 图1－10所示电路中，图示电路中负载电阻RL获得的最大功率为（ ） A）2W B）4W C）8W D）16W. 图1-10. 二、（15分）已知图2-1中电路，各交流电表的读数分别为求阻抗。 + Z _ Z1. 图2-1; 图3-1. 三、（15分）电路如图3-1所示.已知：Z=10+j50W , Z1=400+j1000W。问：β等于多少时， {I1和US相位差90o? 四、（20分） 图4-1所示电路中，当t<0时处于稳态，当t=0时换路,求t>0时的全响应i1(t)。 第2页（共3页） 图4-1; 图5-1. 五、（20分）. 求图5-1所示电路的等效T形电路。 六、（20分）求图6-1电路中通过电压源的稳态电流i(t)。已知：uS(t)=10+0.1sint V，非线性电阻的伏安特性为： 1F +  i0 uS i. 图6-1; 图7-1. 七、(20分)在图7-1所示电路中，开关S在t=0时闭合，S闭合前电路处稳定状态。已知R1=RS=1W，R2=2W，L1=2H，L2=1H，M=1H，uS=e(t)V。试用运算法求t ³ 0 时的i1和i2。 八、(20分)求图8-1所示电路的结点电压方程的矩阵形式 5V       3A 1A 图8-1 第3页（共3页）